&ACCESS  RV

&PARAM DISKPATH =

DEF RoboDKsync35()

INT io_id

INT j_id

INT program_id

BAS(#INITMOV,0)

PTP $AXIS_ACT

$ORI_TYPE  = #VAR

$CIRC_TYPE = #BASE

$VEL.ORI1 = 200

$VEL.ORI2 = 200

$ACC.ORI1 = 100

$ACC.ORI2 = 100

$VEL.CP=3

$ACC.CP=10

$BASE = {FRAME: X 0,Y 0,Z 0,A 0,B 0,C 0}

$TOOL = {FRAME: X 0,Y 0,Z 0,A 0,B 0,C 0}

$ADVANCE = 0

COM_ROUNDM = -1

COM_ACTION = 0

COM_ACTCNT = 0

$APO.CPTP = 0

$APO.CDIS = 0

WHILE COM_ACTION >= 0

SWITCH COM_ACTION

CASE 1

; do nothing

COM_ACTCNT = COM_ACTCNT + 1

COM_ACTION = 0

CASE 2

IF COM_ROUNDM >= 0 THEN

PTP COM_E6AXIS C_PTP

ELSE

PTP COM_E6AXIS

ENDIF

COM_ACTION = 0

CASE 3

IF COM_ROUNDM >= 0 THEN

LIN COM_FRAME C_DIS

ELSE

LIN COM_FRAME

ENDIF

COM_ACTION = 0

CASE 4

IF COM_ROUNDM >= 0 THEN

CIRC COM_POS,COM_FRAME C_DIS

ELSE

CIRC COM_POS,COM_FRAME

ENDIF

COM_ACTION = 0

CASE 5

COM_ACTCNT = COM_ACTCNT + 1

$TOOL = COM_FRAME

COM_ACTION = 0

CASE 6

COM_ACTCNT = COM_ACTCNT + 1

$VEL.CP = COM_VALUE1

COM_ACTION = 0

CASE 7

COM_ACTCNT = COM_ACTCNT + 1

IF COM_VALUE1 > 0 THEN

$VEL.CP = COM_VALUE1

ENDIF

IF COM_VALUE2 > 0 THEN

;$VEL.ORI1 = COM_VALUE2

;$VEL.ORI2 = COM_VALUE2

FOR j_id=1 TO 6

IF COM_VALUE2 > 100 THEN

$VEL_AXIS[j_id] = 100

ELSE

$VEL_AXIS[j_id] = COM_VALUE2

ENDIF

ENDFOR

ENDIF

IF COM_VALUE3 > 0 THEN

$ACC.CP = COM_VALUE3

ENDIF

IF COM_VALUE4 > 0 THEN

;$ACC.ORI1 = COM_VALUE4

;$ACC.ORI2 = COM_VALUE4

FOR j_id=1 TO 6

IF COM_VALUE4 > 100 THEN

$ACC_AXIS[j_id] = 100

ELSE

$ACC_AXIS[j_id] = COM_VALUE4

ENDIF

ENDFOR

ENDIF

COM_ACTION = 0

CASE 8

COM_ACTCNT = COM_ACTCNT + 1

IF COM_ROUNDM >= 0 THEN

IF COM_ROUNDM > 100 THEN

$APO.CPTP = 100

ELSE

$APO.CPTP = COM_ROUNDM

ENDIF

$APO.CDIS = COM_ROUNDM

$ADVANCE = 1

ELSE

$APO.CPTP = 0

$APO.CDIS = 0

$ADVANCE = 0

ENDIF

COM_ACTION = 0

CASE 9

COM_ACTCNT = COM_ACTCNT + 1

WAIT SEC COM_VALUE1

COM_ACTION = 0

CASE 10

COM_ACTCNT = COM_ACTCNT + 1

io_id = COM_VALUE1

IF COM_VALUE2 > 0.5 THEN

$OUT[io_id] = TRUE

ELSE

$OUT[io_id] = FALSE

ENDIF

COM_ACTION = 0

CASE 11

PTP COM_E6AXIS

LIN COM_FRAME

WAIT SEC 0

COM_ACTION = 0

CASE 12

COM_ACTCNT = COM_ACTCNT + 1

io_id = COM_VALUE1

IF COM_VALUE2 > 0.5 THEN

WAIT FOR $IN[io_id]==TRUE

ELSE

WAIT FOR $IN[io_id]==FALSE

ENDIF

COM_ACTION = 0

CASE 13

;----- Run program COM_VALUE1 ---------

; (to trigger from RoboDK: use robot.RunCodeCustom("program id", INSTRUCTION_CALL_PROGRAM)

program_id = COM_VALUE1

SWITCH program_id

CASE 1

; -- run program 1 --

; Drill()

; -------------------

CASE 2

; -- run program 2 --

; Cut()

; -------------------

ENDSWITCH

;--------------------------------------------

COM_VALUE1 = 0

COM_ACTION = 0

; DEFAULT

; COM_ACTION = 0

ENDSWITCH

ENDWHILE

END